Plan d'Adressage IP - Groupe 2

1. VLANs Utilisateurs et Serveurs (HSRP / Redondance)

| VLAN | Nom | Réseau | Masque | VIP (Passerelle) | IP SWR1 | IP SWR2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | Compta | 172.16.3.0 | /26 | 172.16.3.62 | .60 | .61 |
| 130 | Terrain | 172.16.3.128 | /25 | 172.16.3.254 | .252 | .253 |
| 140 | Administratif | 172.16.3.64 | /26 | 172.16.3.126 | .124 | .125 |
| 150 | Production | 172.16.4.0 | /25 | 172.16.4.126 | .124 | .125 |
| 160 | Logistique | 172.16.4.128 | /26 | 172.16.4.190 | .188 | .189 |
| 600 | Admin Info | 172.16.0.0 | /24 | 172.16.0.254 | .252 | .253 |
| 700 | Serveurs | 172.16.2.0 | /25 | 172.16.2.126 | .124 | .125 |

2. Gestion et Management (SSH)

Utilisez ces ip pour ce connecter en SSH (ssh admin@IP) depuis le VLAN 600.

| Équipement | IP de Management | VLAN |
| --- | --- | --- |
| SWR1 (Cœur 1) | 172.16.0.252 | 600 |
| SWR2 (Cœur 2) | 172.16.0.253 | 600 |
| SW1 (Accès Bas) | 172.16.0.12 | 600 |
| SW2 (Accès Bas) | 172.16.0.11 | 600 |
| SW3 (Accès Haut) | 172.16.0.10 | 600 |

3. Services Critiques (VMs)

| Service | IP | VLAN |
| --- | --- | --- |
| Serveur DNS (Debian) | 172.16.2.7 | 700 |
| Windows ADDS | 172.168.2.100 | WAN |

4. Interconnexions Cœur et Internet (Routage L3)

| Équipement | Interface | Adresse IP | Masque | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Box ADSL | LAN | 192.168.222.1 | /24 | Passerelle vers Internet |
| Routeur R1 | Gi0/0 (WAN) | DHCP (ou .254) | /24 | IP Publique |
| Routeur R1 | Gi0/1 | 172.16.5.1 | /30 | Vers SWR1 |
| Routeur R1 | Gi0/2 | 172.16.5.5 | /30 | Vers SWR2 |
| SWR1 | Gi1/0/1 | 172.16.5.2 | /30 | Vers R1 |
| SWR2 | Fa1/0/24 | 172.16.5.6 | /30 | Vers R1 |

5. Résumé des Plages DHCP

- Vlan 120 (Compta) : 172.16.3.1 à 172.16.3.59

- Vlan 130 (Terrain) : 172.16.3.129 à 172.16.3.250

- Vlan 140 (Admin) : 172.16.3.65 à 172.16.3.120

- Vlan 150 (Prod) : 172.16.4.1 à 172.16.4.120

- Vlan 160 (Logis) : 172.16.4.129 à 172.16.4.180

- Vlan 600 (Admin Info) : 172.16.0.21 à 172.16.0.240

5. Architecture Physique

| Origine | Port Origine | Destination | Port Destination | Fonction / Type |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Gi0/0 | Box ADSL | LAN | WAN |
| R1 | Gi0/1 | SWR1 | Gi1/0/1 | Transit L3 |
| R1 | Gi0/2 | SWR2 | Gi1/0/1 | Transit L3 |
| SWR1 | Fa2/0/7 | SWR2 | Fa1/0/7 | Lien Inter-Cœur (Po10) |
| SWR1 | Fa2/0/8 | SWR2 | Fa1/0/8 | Lien Inter-Cœur (Po10) |
| SWR1 | Gi2/0/1 & 2 | SW1 | Fa0/23 & 24 | Uplink LACP (Po1) |
| SWR2 | Gi2/0/1 & 2 | SW1 | Fa0/21 & 22 | Uplink LACP (Po2) |
| SWR1 | Gi2/0/3 & 4 | SW2 | Fa0/23 & 24 | Uplink LACP (Po1) |
| SWR2 | Gi2/0/3 & 4 | SW2 | Fa0/21 & 22 | Uplink LACP (Po2) |
| SWR1 | Gi1/0/5 | SW3 | Gi0/1 | Liaison Serveur |
| SWR2 | Gi2/0/5 | SW3 | Gi0/2 | Liaison Serveur |
| SW3 | Fa0/24 | Proxmox | Eth1 | Trunk (Vlan 700 natif access) |
| SW1/2 | Fa0/1-20 | PC Clients | Eth0 | Accès Utilisateurs |